Lab# 5

การแสดงผลผ่านหน้าจอแอลซีดี และการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (DHT11)

การแสดงผลผ่านหน้าจอแอลซีดี

จอ Liquid Crystal Display (LCD) เป็นจอแสดงผลรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันกับระบบสมองกลฝังตัวอย่างแพร่หลาย จอ LCD มีทั้งแบบแสดงผลเป็นตัวอักขระเรียกว่า Character LCD ซึ่งมีการกำหนดตัวอักษรหรืออักขระที่สามารถแสดงผลไว้ได้อยู่แล้ว และแบบที่สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเรียกว่า Graphic LCD นอกจากนี้บางชนิดเป็นจอที่มีการผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะงาน ทำให้มีรูปแบบและรูปร่างเฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เช่น นาฬิกาดิจิตอล เครื่องคิดเลข หรือ หน้าปัดวิทยุ เป็นต้น

การควบคุมการแสดงผลของจอ LCD (I2C)

ในการควบคุมหรือสั่งงาน โดยทั่วไปจอ LCD จะมีส่วนควบคุม (Controller) อยู่ในตัวแล้ว ผู้ใช้สามารถส่งรหัสคำสั่งควบคุมการทำงานของจอ LCD ผ่าน Controller ว่าต้องการใช้แสดงผลอย่างไร โดย LCD Controller ของจอตัวนี้เป็น Hitachi เบอร์ HD44780

การรับ-ส่งข้อมูลแบบ I2C BUS

- MCU จะทำการส่งสถานะเริ่มต้น (START Conditions) เพื่อแสดงการขอใช้บัส

- แล้วตามด้วย รหัสควบคุม (Control Byte) ซึ่งประกอบ ด้วยรหัส ประจำตัวอุปกรณ์ Device ID, Device Address และ Mode ในการเขียนหรืออ่านข้อมูล

- เมื่ออุปกรณ์รับทราบว่า MCU ต้องการจะติดต่อด้วย ก็ต้องส่งสถานะรับรู้ (Acknowledge) หรือแจ้งให้ MCU รับรู้ว่าข้อมูลที่ได้ส่งมามีความถูกต้อง

- และเมื่อสิ้นสุดการส่งข้อมูล MCU จะต้องส่งสถานะสิ้นสุด (STOP Conditions) เพื่อบอกกับอุปกรณ์ว่า สิ้นสุดการใช้บัส

การเชื่อมต่อระหว่าง Microcontroller กับ LCD (I2C)

การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง Microcontroller กับ LCD ที่มีบอร์ด I2C อยู่แล้วนั้น การส่งข้อมูลจาก Microcontroller จะถูกส่งออกมาในรูปแบบ I2C ไปยังบอร์ด I2C และบอร์ด I2C จะมีหน้าที่จัดการข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบ Parallel เพื่อใช้ในการติดต่อไปยังจอ LCD โดยคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานจอ LCD ยังคงไม่ต่างกับจอ LCD ที่เป็นแบบ Parallel โดยส่วนใหญ่บอร์ด I2C จะเชื่อมต่อกับตัวควบคุมของจอ LCD เพียง 4 บิตเท่านั้น

การเชื่อมต่อระหว่าง Arduino กับจอ LCD (I2C)

รายละเอียดชุดคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานระหว่าง Arduino กับจอ LCD

คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมจอ LCD ของ Arduino แบบ I2C ได้มีการพัฒนา Library I2C มาให้ใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนแรกในการเขียนโปรแกรม คือการนำไฟล์ Library LCD (I2C) ไปไว้ใน Library ของ Arduino ก่อนเพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน Library ได้ โดยการ

- download ไฟล์ LiquidCrystal_I2C.zip

- เลือกที่เมนู Sketch > Import Library > Add .ZIP Library…

- เลือไฟล์ LiquidCrystal_I2C.zip ที่ Download มา ในส่วน Library จะแสดงผลในเมนู Include Library

การใช้งาน library LiquidCrystal_I2C

ฟังก์ชั่น LiquidCrystal_I2C(); ใช้ในการประกาศ Address และ ขนาดของจอ รูปแบบของคำสั่ง คือ LiquidCrystal_I2C lcd(Address, columns, rows); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); หมายถึง Address ของจอคือ 27 ขนาดของจอคือ 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

ฟังก์ชั่น begin(); ใช้ในการกำหนดการเริ่มต้นในการใช้งานจอ

ฟังก์ชั่น setCursor(col, row); ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของ Cursor เช่น lcd.setCursor(0, 1); คือให้เคอร์เซอร์ไปที่ ตำแหน่งที่ 0 บรรทัดที่ 1 (การนับตำแหน่งเริ่มจาก 0)

ฟังก์ชั่น print(); ใช้ในการกำหนดข้อความที่ต้องการแสดง เช่น lcd.print("Hello World"); คือกำหนดให้แสดงข้อความ “Hello World” ออกทางหน้าจอ LCD

ฟังก์ชั่น clear(); ใช้ในการเคลียค่าที่หน้าจอ LCD

ฟังก์ชั่น home(); ใช้ในการกำหนดให้เคอร์เซอร์กลับมาที่ตำแหน่งแรก ด้านซ้ายบน

ฟังก์ชั่น scrollDisplayLeft() ใช้ในการกำหนดให้ตัวอักษรเลื่อนไปทางซ้าย

ฟังก์ชั่น scrollDisplayRight() ใช้ในการกำหนดให้ตัวอักษรเลื่อนไปทางขวา

ตัวอย่างการใช้งาน

รูปแบบการต่อวงจร

Source Code

การทดลองที่ 1 รับค่าจากพอร์ตอะนาลอกและแสดงผลออก LCD 16 x 2

การทดลองนี้จะแสดงผลค่าจากตัวต้านทานปรับค่าได้ และนำค่าที่อ่านได้จากพอร์ตอะนาลอก มาแสดงผลบนจอ LCD

รูปแบบการต่อวงจร

Source Code

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

void setup() {

lcd.init();

lcd.backlight();

//lcd.print("Hello, World!");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

lcd.home();

int val = analogRead(0);

lcd.print(val);

}

การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (DHT11)

DHT-11 (Digital Humidity and Temperature) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ที่สามารถใช้วัดได้ทั้งค่าอุณหภูมิ และค่าความชื้นในอากาศ โดยการสื่อสารระหว่าง DHT11 – MCU นั้นสื่อสารกันด้วยวิธี Single-wire Two-way Serial interface คือ การสื่อสารอนุกรมสองทางโดยใช้สายเส้นเดียว โดยสามารถส่งข้อมูลได้ทั้ง จาก MCU ไปที่ตัว DHT11 และในทางกลับกันก็ได้ ซึ่งในการนำไปใช้งานควรใช้ตัวต้านทาน Resistor ค่าประมาณ 5 กิโลโอห์ม ต่อค่อมระหว่างขาไฟ +3V และขา DATA เพื่อจา กัดการไหลของกระแสไปยังอุปกรณ์ DHT-11 Sensor ไม่ให้มากเกินไป

คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น DHT-11

- ใช้ไฟเลี้ยง DC 3 – 5 V

- กินกระแสไฟสูงสุด 2.5 mA (ขณะ Requesting data)

- เหมาะสาหรับวัดความชื้นระดับ 20 - 90% โดยมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน 5%

- เหมาะสาหรับวัดอุณหภูมิ 0 - 50°C โดยมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน ±2°C

- ความถี่ในการวัด 1 Hz (อ่านค่าได้ 1 วินาที/ครัง้ )

- ขนาด 15.5mm x 12mm x 5.5mm

- ขาสา หรับเชื่อมต่อ 4 ขา (ใช้งาน 3 ขา)

การใช้งานเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (DHT11)

- download ไฟล์ DHT-sensor-library-master.zip

- เลือกที่เมนู Sketch > Import Library > Add .ZIP Library…

- เลือไฟล์ DHT-sensor-library-master.zip ที่ Download มา ในส่วน Library จะแสดงผลในเมนู Include Library

การใช้งาน library DHT-sensor-library-master

ฟังก์ชั่น  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE) ใช้ในการกำหนด Pin ที่ใช้งาน

ฟังก์ชั่น begin() ใช้ในการเริ่มต้นการรับข้อมูล

ฟังก์ชั่น readHumidity() ใช้ในการอ่านค่าความชื้น

ฟังก์ชั่น readTemperature() ใช้ในการอ่านค่าอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ฟังก์ชั่น readTemperature(true) ใช้ในการอ่านค่าอุณหภูมิ (องศาฟาเรนไฮต์)

ตัวอย่างการใช้งาน

รูปแบบการต่อวงจร

Source Code

การทดลองที่ 2 รับค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (DHT11) และนำค่ามาแสดงบนจอภาพ LCD

ในการทดลองนี้ ใช้การรับค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (DHT11) และนำค่าที่ได้มาแสดงผลบนจอ LCD ให้แสดงค่าทั้ง ความชื้น อุณหภูมิแบบ องศาเซลเซียส และ องศาฟาเรนไฮต์

รูปแบบการต่อวงจร

Source Code

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Wire.h>

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

void setup() {

lcd.init();

lcd.backlight();

dht.begin();

lcd.print("H:  ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("T:     C*     F*");

}

void loop() {

delay(2000);

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

float f = dht.readTemperature(true);

if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {

return;

}

lcd.setCursor(2,0);

lcd.print(h)+" ";

lcd.setCursor(2,1);

lcd.print(t);

lcd.setCursor(9,1);

lcd.print(f);

}